LAPORAN AKHIR

RANCANG BANGUN ALAT KLASIFIKASI TELUR BERDASARKAN TEKSTUR CANGKANG MENGGUNAKAN ESP-32 CAM BERBASIS IOT

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Menyelesaikan

Pendidikan Program Diploma III Pada Jurusan

Teknik Komputer

Oleh :

Muhammad Reka Alviandi

062330701499

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2026

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1.	Latar Belakang

Salah satu subsektor penting dalam industri agribisnis Indonesia adalah peternakan ayam petelur, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Karena murah, mudah didistribusikan, dan kaya akan nutrisi, telur ayam menjadi komoditas yang sangat diminati. Namun, masalah utama yang mempengaruhi daya saing produk di pasar seringkali adalah warna cangkang telur yang dihasilkan oleh peternak.

Peternak ayam petelur biasanya masih melakukan proses seleksi cangkang telur secara manual, terutama berdasarkan tekstur cangkang telur. Tekstur cangkang telur sering digunakan sebagai indikator awal untuk menentukan kesegaran, kualitas, dan kategori telur, seperti telur yang retak, kotor, atau pucat. Kelemahan metode manual ini termasuk penilaian subjektif, inkonsistensi hasil, dan keterbatasan dalam skala produksi yang besar. Proses ini juga memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu.

Muncul peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemantauan dan klasifikasi kualitas telur sebagai hasil dari kemajuan teknologi, khususnya di bidang Internet of Things (IoT). Teknologi Internet of Things memungkinkan sensor, kamera, dan sistem pemrosesan data berkolaborasi secara otomatis secara real-time. Tanpa intervensi manusia secara langsung, sistem dapat mengidentifikasi tekstur cangkang telur secara akurat dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu dengan menggunakan pengolahan gambar digital.

Diharapkan bahwa mitra peternak ayam petelur akan mendapatkan banyak keuntungan dari penerapan sistem monitoring berbasis IoT ini. Ini termasuk meningkatkan konsistensi kualitas produk, mempercepat proses sortir telur, dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, sistem ini dapat mendukung pencatatan data digital, yang memudahkan peternak untuk menganalisis dan membuat keputusan tentang produksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu solusi berupa Rancang Bangun Alat Monitoring Klasifikasi Telur Berdasarkan Tekstur Cangkang Menggunakan ESP32-CAM dan Berbasis IoT yang mampu melakukan deteksi dan klasifikasi tekstur cangkang telur secara akurat, dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat membantu peternak ayam petelur dalam meningkatkan kualitas hasil produksi serta daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

## 1.2	Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu Bagaimana membangun alat monitoring klafisikasi telur berdasarkan tekstur cangkang menggunakan ESP32-CAM berbasis IoT (Internet of Things)?.

## 1.3	Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dengan baik dan menghindari pembahasan yang lebih jauh dari pokok permasalahan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yakni :

- Hanya memonitoring klasifikasi telur berdasarkan tekstur cangkang

- ESP32-CAM sebagai inti untuk memproses pengambilan gambar telur

## 1.4	Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membangun alat monitoring klasifikasi telur berdasarkan tekstur cangkang telur menggunakan ESP32-CAM berbasis iot.

## 1.5	Manfaat

Manfaat dari rancang bangun alat monitoring klasifikasi telur yaitu sebagai berikut:

- Membantu pengelompokkan telur berdasarkan warna cangkang.

- Mengurangi kesalahan dalam pengelompokkan telur (Human Error).

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1	Telur Ayam

Telur ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tinggi. Telur juga menjadi komoditas pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Secara umum, telur terdiri dari cangkang, putih telur (albumen), dan kuning telur (yolk). Warna cangkang telur bervariasi mulai dari putih, krem, hingga cokelat tergantung faktor genetik, jenis ayam, dan pigmen yang dihasilkan selama pembentukan cangkang (Prasetia Berly, 2022).

## 2.2	Klasifikasi Telur Berdasarkan Warna Cangkang

Warna cangkang telur dipengaruhi oleh pigmen protoporphyrin dan biliverdin yang terbentuk selama proses pembentukan telur. Perbedaan warna cangkang tidak selalu menunjukkan perbedaan kandungan nutrisi, namun dapat digunakan sebagai parameter klasifikasi dan identifikasi produk telur dalam industri peternakan. Penelitian menunjukkan bahwa warna cangkang dapat diukur menggunakan metode pengolahan citra digital sehingga memungkinkan proses klasifikasi dilakukan secara otomatis (Pengpeng Yu, 2025).

## 2.3	Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra merupakan cabang ilmu dalam Artifical Intelegence yang menggunakan objek citra dalam bentuk digital untukpenyelesaian kasusnya. Metode dalam citra dapat digunakan baik perhitungan matematis pada objek secara piksel ataupun geometris. Masing-masing objek citra memiliki nilai perbedaan yang dapat diperhitungkan secara matematis, sehingga menunjukkan ciri yang berbeda antara objek satu dengan yang lain. Penciri dari perbedaan setiap objek dapat ditentukan dari warna, tekstur, ataupun bentuk. Dengan memanfaatkan informasi digital ini pengelompokkan atau clustering dapat di implementasikan terhadap objek (Juju Jumadi, 2021).

## 2.4	Metode Klasifikasi Kualitas Telur

Sistem klasifikasi warna digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan nilai warna tertentu. Dalam penelitian ini klasifikasi dilakukan berdasarkan nilai RGB yang diperoleh dari citra telur. Dengan tahapan :

- Pengambilan gambar.

- Konversi citra

- Perhitungan nilai RGB

- Penetuan kategori warna

(Riski Daulima, 2025).

## 2.5	Internet Of Things (IoT)

Internet of thing (IoT) merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. Internet of thing (IoT) bisa dimanfaatkan pada gedung untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat remote control dengan memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan proses pengendalian lampu berbasis mobile. Penelitian dilakukan dengan membangun sebuah prototype dan aplikasi berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman python. Dalam penelitian ini terdapat fitur kendali yaitu kendali satu lampu yang digunakan untuk menghidupkan satu lampu dan kendali dua digunakan untuk menghidupkan lampu secara bersamaan (Yoyon Efendi, 2025).

## 2.6	Mikrokontroler dan Modul Kamera ESP32-CAM

ESP32-CAM merupakan modul mikrokontroler yang dilengkapi dengan kamera dan konektivitas WiFi yang memungkinkan pengambilan serta pengiriman data secara real-time. Modul ini banyak digunakan dalam sistem berbasis Internet of Things karena memiliki ukuran yang kecil, biaya yang relatif murah, serta kemampuan pemrosesan yang cukup baik. ESP32-CAM umumnya menggunakan kamera tipe OV2640 yang mampu menangkap citra dengan resolusi hingga 2 megapiksel. Modul ini juga mendukung komunikasi nirkabel melalui WiFi sehingga dapat langsung terhubung dengan server atau platform IoT tanpa memerlukan perangkat tambahan. Dalam penelitian ini, ESP32-CAM digunakan sebagai perangkat utama untuk:

- Mengambil citra telur

- Melakukan pemrosesan awal data

- Mengirim hasil klasifikasi ke sistem monitoring berbasis IoT

Gambar 2.1 ESP32-Cam

## 2.7	Arduino IDE

Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrogaman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrogaman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke board yang ditentukan, dan meng-coding  program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrogaman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(wiring), yang membuat operasi input/output lebih mudah (Mahanin Tyas, 2023).

## 2.8	LCD Display

Gambar 2.2 LCD Display

(Khairunnisa, 2022)

LCD Display (Liquid Crystal Display) adalah teknologi tampilan yang menggunakan cairan kristal sebagai medium utamanya. Ketunggulan utama LCD adalah konsumsi daya yang rendah dibandingkan dengan teknologi tampilan lainnya seperti CRT. LCD juga lebih ringan dan memiliki ukuran yang lebih kecil, membuatnya mudah dipasang dan dipindahkan gambar lcd dilihat pada gambar 2.2 (Khairunnisa, 2022)

Gambar 2.2 LCD Display

## 2.9	Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Tahun | Judul | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erlangga Adha Widyatama, dkk. (2020) | Aplikasi Penentuan Tingkat Kualitas Telur Ayam Berdasarkan Warna dan Tekstur Citra Kerabang dengan Metode HSV | Sistem mampu mengidentifikasi kualitas telur berdasarkan warna dan tekstur cangkang. |
| 2 | Mochamad Aryo Aji Kurniawan, dkk. (2020) | Pemanfaatan Pengolahan Citra dan Klasifikasi K-Nearest Neighbor pada Citra Telur Ayam | Sistem berhasil mengklasifikasikan telur menggunakan metode KNN. |
| 3 | Jamaludin Indra, dkk. (2018) | Klasifikasi Fertilitas Telur Itik dengan Pengolahan CitraDigital Menggunakan Raspberry Pi | Akurasi klasifikasi fertilitas mencapai lebih dari 90%. |
| 4 | Fadiah Noviani, dkk. (2024) | Rancang Bangun Sistem Pemisah Telur Fertil dan In-Fertil Otomatis dengan Metode CNN | Sistem mampu mengidentifikasi telur fertil dan infertil secara otomatis. |

## 2.10	Flowchart

Flowchart atau diagram alur adalah representasi visual dari langkah-langkah atau proses penyelesaian dalam pemrograman, menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan algoritme. Flowchart disusun dari atas ke bawah dan setiap simbol harus memberikan keterangan yang jelas. Simbol terminal mencakup {Mulai | Selesai | Start | End} dan bisa menjelaskan state awal dan akhir. Simbol keputusan dapat mencakup operator perbandingan berikut tabel flowchart dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Pangestu 2021).

Tabel 2.2 Simbol-simbol Flowchart

| NO | Nama | Simbol | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | On-Page Reference |  | Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembarkerja yang sama. |
| 2 | Off-Page Reference |  | Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. |
| 3 | Terminator |  | Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. |
| 4 | Process |  | Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer |
| 5 | Decision |  | Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban yaitu ya dan tidak. |
| 6 | Input/Output |  | Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan |

# BAB III
RANCANG BANGUN

## 3.1	Tujuan Perancangan

Proses perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan alat yang sesuai dan memastikan bahwa alat tersebut dapat berfungsi dengan baik serta memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan penggunaanya. Terdapat beberapa tahapan dalam proses perancangan sebuah alat yaitu membuat diagram blok, membuat flowchart, membuat skema perancangan alat dan membuat prototype.

## 3.2	Diagram Blok

Sebelum membuat perancangan alat, perlu untuk membuat perancangan diagram blok terlebih dahulu agar dapat menjadikan kerangka yang dapat menggambarkan alat yang akan dibuat nantinya. Diagram blok sistem alat dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Diagram Blok

Berikut merupakan penjelasan mengenai diagram sistem alat:

- Input :

Meletakkan telur yang disediakan untuk dilakukannya proses

- Proses :

ESP32-Cam berfungsi untuk mengambil gambar dan memproses klasifikasi RGB pada telur.

- Output :

1. Bylink berfungsi untuk menampilkan data klasifikasi telur dari jarak jauh

2. LCD berfungsi untuk menampilkan data klasifikasi telur

## 3.3	Perancangan Sistem

Daftar komponen yang digunakan merancang alat ini dapat dilihat dari Tabel 3.1 beriku.

Table 3.1 Daftar Komponen Yang Digunakan

| No | Nama Komponen | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-Cam | 1 Buah |
| 2 | FTDI Usb to TTL | 1 Buah |
| 3 | LCD 16x2 | 1 Buah |
| 4 | Breadboard | 1 Buah |
| 5 | Led Ring Light 5V | 1 Buah |
| 6 | Adaptor 5V | 1 Buah |
| 7 | 1 Set Kabel Jumper | Secukupnya |
| 8 | Usb | 1 Buah |
| 9 | Sensor cahaya BH1750 | 1 Buah (Opsional) |

## 3.4	Prinsip Kerja Alat

Sistem Monitoring Kualitas Telur Berdasarkan Warna Cangkang Berbasis IoT ini dirancang untuk melakukan klasifikasi kualitas eksternal telur secara otomatis menggunakan ESP32-CAM sebagai pusat kendali utama. Sistem bekerja dengan memanfaatkan pengolahan citra warna serta teknologi Internet of Things (IoT) untuk monitoring secara real-time. Berikut adalah urutan prinsip kerja alat:

- ESP32-CAM Aktif

Ketika alat dinyalakan, modul ESP32-CAM akan aktif dan menjalankan program yang telah ditanamkan menggunakan bahasa pemrograman C++ melalui Arduino IDE. Sistem kemudian melakukan inisialisasi kamera, koneksi WiFi, serta konfigurasi parameter klasifikasi warna.

- Koneksi ke Jaringan WiFi

Setelah proses inisialisasi selesai, ESP32-CAM akan terhubung ke jaringan WiFi atau hotspot yang telah ditentukan. Koneksi internet ini digunakan untuk mengirimkan data hasil monitoring ke platform IoT secara real-time.

- Sistem Pencahayaan Aktif

LED Ring Light 5V yang terpasang pada sistem akan menyala untuk memberikan pencahayaan yang stabil pada objek telur. Pencahayaan yang konsisten sangat penting untuk menjaga akurasi pembacaan warna cangkang telur dan mengurangi pengaruh cahaya dari lingkungan sekitar.

- Pengambilan Gambar Telur

Telur diletakkan pada dudukan (egg holder) di dalam box monitoring. Kamera pada ESP32-CAM kemudian mengambil gambar telur secara otomatis untuk diproses oleh sistem.

- Proses Pengolahan Citra

Setelah gambar berhasil diambil, sistem akan melakukan proses pengolahan citra digital (image processing). Pada tahap ini, sistem mengekstraksi nilai warna dari citra telur menggunakan metode RGB atau HSV.

Tahapan pengolahan meliputi:

- Akuisisi citra

- Ekstraksi warna

- Analisis intensitas warna

- Penentuan nilai threshold

- Klasifikasi Kualitas Telur

Berdasarkan hasil ekstraksi warna, sistem akan melakukan klasifikasi kualitas eksternal telur ke dalam beberapa kategori, seperti:

- Normal : warna cangkang sesuai standar

- Pucat : warna lebih terang dari standar

- Abnormal : warna terlalu gelap atau tidak sesuai standar

- Pengiriman Data ke Platform IoT

Hasil klasifikasi telur kemudian dikirimkan oleh ESP32-CAM ke platform IoT seperti Blynk atau ThingSpeak melalui jaringan internet.

Data yang dikirim meliputi:

- Kategori telur

- Nilai warna RGB/HSV

- Waktu monitoring

- Status kualitas telur

- Monitoring Real-Time

Data hasil monitoring dapat diakses oleh peternak melalui smartphone atau komputer yang terhubung ke internet. Sistem monitoring menampilkan:

- Status kualitas telur

- Riwayat hasil klasifikasi

- Data monitoring secara real-time

Dengan adanya monitoring berbasis IoT, peternak dapat melakukan pengawasan kualitas telur secara lebih cepat dan efisien tanpa melakukan pengecekan manual secara terus-menerus.

- Penyimpanan dan Evaluasi Data

Data hasil klasifikasi yang tersimpan pada platform IoT dapat digunakan sebagai bahan evaluasi produksi telur. Informasi ini membantu peternak dalam:

- Memantau konsistensi kualitas telur

- Menganalisis hasil produksi

- Mengidentifikasi kemungkinan masalah pada kualitas telur secara dini

- Sistem Selesai dan Siap Monitoring Ulang

Setelah proses selesai, sistem akan kembali ke mode standby dan siap melakukan proses monitoring berikutnya terhadap telur lainnya secara berulang.

# BAB IV

## 4.1	Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pengerjaan laporan akhir mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak tahap awal hingga penyelesaian laporan dan alat dalam penelitian ini. Jadwal ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatur waktu serta mengevaluasi setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan selama penelitian. Dengan adanya jadwal yang terstruktur, setiap proses dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan rencana. Rincian jadwal kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |
| 1 | Pengajuan Judul Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Proposal Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengumpulan Proposal Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengambilan Data Uji Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengumpulan Rekomendasi Pembimbing 1,2 kejurusan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2	Anggaran Biaya

Rincian anggaran biaya untuk daftar alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat ini disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 4.3 Anggaran Biaya

| No | Nama Barang | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-CAM | 1 Buah | 150.000 | 150.000 |
| 2 | Adaptor 5V 2A | 1 Buah | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Female DC Jack | 1 Buah | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Buzzer Aktif 5V | 1 Buah | 20.000 | 20.000 |
| 5 | Kabel Jumper Pelangi | 1 Set | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Antena WiFi 2.4GHz | 1 Buah | 100.000 | 100.000 |
| 7 | LED | 2 Buah | 5.000 | 10.000 |
| Total Biaya |  |  |  | 730.000 |

# DAFTAR PUSTAKA

Aditya Prima Mabruri Jihan Ike Mawarti, M., Fisika, J., Matematika dan Ilmu 	Pengetahuan, F., Jember, U., Kalimantan Tegal Boto, J., Timur, J., & Ike 	Mawarti, J. (n.d.). Klasifikasi Kualitas Telur Berdasarkan Warna Cangkang 	Menggunakan Metode Rule-Based Calssification (Vol. 2, Issue 1). 	Retrieved https://journal.unej.ac.id/JEI.

Efendi, Y. (2018). INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM PENGENDALIAN 	LAMPU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS MOBILE. 	Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 4(1). http://ejournal.fikom-unasman.ac.id.

Yu, P., Shen, C., Cheng, J., Yin, X., Liu, C., & Yu, Z. (2025). Advances in 	Nondestructive Technologies for External Eggshell Quality Evaluation. In 	Sensors (Vol. 25, Issue 18). Multidisciplinary Digital Publishing Institute 	(MDPI). https://doi.org/10.3390/s25185796.

Prasetia, B. T., Nova, K., Riyanti, R., & Septinova, D. (2022). KUALITAS 	INTERNAL TELUR KONSUMSI DAN TELUR TETAS AYAM RAS 	DENGAN LAMA SIMPAN YANG BERBEDA. Jurnal Riset Dan Inovasi 	Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 6(3), 242–	251. https://doi.org/10.23960/jrip.2022.6.3.242-251.

Mahanin Tyas, U., Apri Buckhari, A., Studi Pendidikan Teknologi Informasi, P., & 	Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, P. (2023). IMPLEMENTASI 	APLIKASI ARDUINO IDE PADA MATA KULIAH SISTEM DIGITAL 	(Vol. 1, Issue 1).

Cahya Rahmad1, Erfan Rohadi2, Erlangga Adha Widyatama (2020), APLIKASI 	PENENTUAN TINGKAT KUALITAS TELUR AYAM BERDASARKAN 	WARNA DAN TEKSTUR CITRA KERABANG DENGAN METODE 	HUE, SATURATION, VALUE.

Aryo Aji Kurniawan, M., & Falih, N. (2025). Pemanfaatan Pengolahan Citra dan 	Klasifikasi K-Nearest Neighbor pada Citra Telur Ayam.

Indra, J., Agani, N., & Handayani, H. H. (2018). Techno Xplore Jurnal Ilmu 	Komputer dan Teknologi Informasi KLASIFIKASI FERTILITAS TELUR 	ITIK DENGAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN 	RASPBERRY PI.

Noviani, F., Salamah, I., & Lindawati, L. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM 	PEMISAH TELUR FERTIL DAN IN-FERTIL OTOMATIS DENGAN 	METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN). JIPI 	(Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika), 9(3), 1547–1555. 	https://doi.org/10.29100/jipi.v9i3.6101.